| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1 | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να έχει αντλία πλύσης στεγανού τύπου βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP44 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχει δοσομετρική αντλία σαπουνιού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να έχει δοσομετρική αντλία στεγνωτικού | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει τρία τουλάχιστον προγράμματα πλύσης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει δοχείο διαστολής και πιεστικό | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | max εξωτερικές διαστάσεις ΜxBxY 60 x75 x 135εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | τροφοδοσία 380 - 415 V 3 ~ N 50/60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Διαστάσεις καλαθιού 50 x 60 εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ισχύς αντίστασης μπόιλερ min 6,0 Kw | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ισχύς αντίστασης κάδου min 6,0Kw | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Με δύο περιστρεφόμενους βραχίονες πλύσης (πάνω και κάτω) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Με επιτηρητή θερμοκρασίας ξεβγάλματος | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Με αυτοδιάγνωση βλαβών και εμφάνιση των αντίστοιχων error codes σε οθόνη στην μετώπη του πλυντηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Χωρητικότητα μπόιλερ 7 lt min | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Χωρητικότητα κάδου 55 lt min | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Με αντλία ισχύος τουλάχιστον 1,1 HP | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Με θερμοασφάλεια στο μπόιλερ | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Με θερμοασφάλεια στον κάδο | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Με θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Με θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας μπόιλερ | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Με αντλία αδειάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου σκεύους min 43εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου δίσκου min 40εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτει CE | ΝΑΙ |  |  |